# TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ELEKTROTEHNIKA

Nikola Majer

Harmonijska izobličenja jednostupanjskih pojačala

ZAVRŠNI RAD br. XXXX

Zagreb,Lipanj 2026.

# TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

STRUČNI PRIJEDIPLOMSKI STUDIJ ELEKTROTEHNIKA

# Nikola Majer

JMBAG: 0246104774

Harmonijska izobličenja jednostupanjskih pojačala

ZAVRŠNI RAD br. XXXX

Zagreb,Lipanj 2026.

# Završni zadatak u izvornom obliku (ne sken i sl.) 
potpisan od strane mentora

# Zahvala

Ovim putem Zahvaljujem svojim roditeljima, bratu i sestri na podršci koju su mi pružili tijekom mog obrazovanja.

Uz to, zahvaljujem se svojim prijateljima i kolegama Luki Jakusu, Antoniu Kutiji, Filipu Andriću, Nikoli Martinecu Slaku i Dariu Huseinoviću što su mi puno puta tijekom studija pomogli i dali savijete.

Posebno se zahvaljujem svome mentoru, profesoru Željku Stojanoviću i laborantu Saši Stojanoviću na strpljenju i pomoći.

# HARMONIJSKA IZOBLIČENJA JEDNOSTUPANJSKIH POJAČALA

# Sažetak

U završnom radu je obrađena matematička analiza, simulacija i mjerenje harmonijskih izobličenja jednostupanjskih pojačala klase A, klase B i klase AB. Obavljena je analiza sva tri sklopa, te su rezultati analize potvrđeni simulacijom i mjerenjem.

# HARMONIC DISTORTION OF SINGLE – STAGE AMPLIFIERS

# Abstract

This Bachelor Thesis deals with mathematical analysis, simulation and measurement of harmonic distortion of single-stage class A, class B and class AB amplifiers. All three circuits were analyzed and the results of the analysis were confirmed by simulation and measurement.

- Sadržaj

1 Uvod	1

2 Osnovni pojmovi	1

2.1 Fourierov rastav signala	1

2.1.1 Fourierov rastav za asimetrično rezanje izlaznog signala	2

2.1.2 Fourierov rastav za simetrično rezanje izlaznog signala	3

2.1.3 Fourierov rastav za izlazni signal s preskočnim izobličenjem	3

2.1.4 Fourierov rastav izlaznog signala s preskočnim izobličenjem i simetričnim rezanjem	3

2.2 Harmonijska analiza	4

2.2.1 Osnovni harmonik	4

2.2.2 Viši harmonici	4

2.2.3 THD (Total Harmonic Distortion)	4

2.2.4 Harmonijska izobličenja	5

2.2.5 Uzrok nastajanja	5

2.2.6 Vrste harmonijskih izobličenja	5

2.2.7 Mane harmonijskog izobličenja	5

2.2.8 Kompenzacija harmonijskih izobličenja	5

2.2.9 Kompromis sa stupnjem djelovanja	6

2.3 Stupanj djelovanja	6

2.3.1 Važnost stupnja djelovanja	6

3 Analiza pojačala	7

3.1 Pojačalo klase A u spoju zajedničkog kolektora	7

3.1.1 Shema pojačala	7

3.1.2 Ulazni parametri pojačala	8

3.1.3 Statička analiza	9

3.1.4 Dinamička analiza	10

3.1.5 Harmonijska analiza	11

3.2 Pojačalo klase B	12

3.2.1 Shema pojačala	12

3.2.2 Ulazni parametri	13

3.2.3 Stupanj djelovanja	13

3.2.4 Harmonijska analiza	14

3.3 Pojačalo klase AB	15

3.3.1 Shema pojačala	15

3.3.2 Ulazni parametri	16

3.3.3 Stupanj djelovanja	16

3.3.4 Harmonijska analiza	17

4 Simulacija pojačala klase A, klase B i klase AB	18

4.1 Pojačalo klase A u spoju zajedničkog kolektora	19

4.1.1 Vremenski prikaz izlaznog signala	19

4.1.2 Rastav izlaznog signala na harmonike	20

4.1.3 Harmonijska analiza	21

4.2 Pojačalo klase B	21

4.2.1 Vremenski prikaz izlaznog signala	22

4.2.2 Rastav izlaznog signala na harmonike	22

4.2.3 Harmonijska analiza	23

4.3 Pojačalo klase AB	23

4.3.1 Vremenski prikaz izlaznog signala	24

4.3.2 Rastav izlaznog signala na harmonike	24

4.3.3 Harmonijska analiza	25

5 Mjerenja izlaznog signala pojačala klase A, klase B i klase AB	25

5.1 Pojačalo klase A u spoju zajedničkog kolektora	26

5.1.1 Vremenski prikaz izlaznog signala	26

5.1.2 Rastav izlaznog signala na harmonike	27

5.1.3 Harmonijska analiza	27

5.2 Pojačalo klase B	28

5.2.1 Vremenski prikaz izlaznog signala	28

5.2.2 Rastav izlaznog signala na harmonike	28

5.2.3 Harmonijska analiza	29

5.3 Pojačalo klase AB	29

5.3.1 Vremenski prikaz izlaznog signala	30

5.3.2 Rastav izlaznog signala na harmonike	30

5.3.3 Harmonijska analiza	31

6 Usporedba rezultata analize, simulacija i mjerenja	31

6.1 Usporedba rezultata pojačala klasa A	31

6.2 Usporedba pojačala klasa B	32

6.3 Usporedba rezultata pojačala klase AB	33

6.4 Skupna usporedba pojačala	34

7 Zaključak	35

8 Literatura	35

Popis oznaka i pokrata

SZC – spoj zajedničkog kolektora

THD(Total Harmonic Distortion) – ukupno harmonijsko izobličenje

FFT – Fast Fourier Transform

SRT – Statička Radna Točka

H1  - osnovni harmonik

Hn – viši harmonici

θ1 – kut paljenja tranzistora

θ2  - kut odsijecanja signala

Ucc – napon izvora napajanja za pojačala

Uul – Amplituda ulaznog signala

Uiz – Amplituda izlaznog signala

Uceq – napon kolektor-emiter za SRT

Uγ, Ube, Ubeq – napon praga vođenja tranzistora koji iznosi 0.7V

uul – ulazni signal pojačala

Uce, M, pp – maksimalni hod napona kolektor emiter za gornju poluperiodu

Uiz, M, pp – maksimalni hod izlaznog napona za gornju poluperiodu

RBB – otpor na bazi tranzistora u spoju SZC

RT – otpor trošila pojačala

RE – emiterski otpor (Otpor negativne povratne veze)

RC - kolektorski otpor

IBQ – struja baze tranzistora

ICQ – struja kolektora

THD% - ukupno harmonijsko izobličenje izlaznog signala izraženo u postotcima

η% – stupanj djelovanja pojačala izražen u postotcima

Pcc – snaga izvora pojačala

Piz – snaga trošila na izlazu pojačala

AV – naponsko pojačanje tranzistora

Popis tablica

Table 4.1 Vremenski prikazi izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila	19

Table 4.2 FFT prikazi izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila	20

Table 4.3 Harmonici i THD	21

Table 4.4Vremenski prikazi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala	22

Table 4.5 FFT prikazi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala	22

Table 4.6 Harmonici i THD	23

Table 4.7 Vremenski prikazi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala	24

Table 4.8 FFT prikazi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala	24

Table 4.9 Harmonici i THD dobiveni simulacijom	25

Table 5.1 Mjerna oprema korištena pri mjerenju	26

Table 5.2 Vremenski prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila	28

Table 5.3 FFT prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila	29

Table 5.4 Harmonici i THD dobiveni mjerenjem	30

Table 5.5 Vremenski prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala	31

Table 5.6 FFT prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala	31

Table 5.7 Harmonici i THD dobiveni mjerenjem	32

Table 5.8 Vremenski prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala	33

Table 5.9 FFT prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala	33

Table 5.10 Harmonici i THD dobiveni mjerenjem	34

Table 6.1 Usporedba THD-a pojačala klase A	35

Table 6.2Usporedba stupnja djelovanja pojačala klase A	35

Table 6.3 Usporedba THD-a pojačala klase B	36

Table 6.4Usporedba stupnja djelovanja pojačala klase B	36

Table 6.5Usporedba THD-a pojačala klase AB	37

Table 6.6Usporedba stupnja djelovanja pojačala klase AB	37

Table 6.7Skupna usporedba pojačala klase A, klase B i klase AB	38

Popis slika

Slika 3.1Shema pojačala klase A u spoju zajedničkog kolektora	7

Slika 3.2 Shema pojačala klase B	12

Slika 3.3 Shema pojačala klase AB	15

Slika 5.1 Mjerna oprema i laboratorijska maketa pojačala klase A	27

Slika 5.2 Mjerna oprema i laboratorijska maketa pojačala klase B	30

Slika 5.3 Mjerna oprema i laboratorijska maketa pojačala klase AB	32

# Uvod

U ovom se radu obrađuju harmonijska izobličenja pojačala klase A, klase B i klase AB. U teorijskom dijelu se definiraju osnovni pojmovi potrebni za analizu, uključujući osnovni harmonik, više harmonike, ukupno harmonijsko izobličenje, Fourierov rastav i stupanj djelovanja. Analitičkim proračunom određuju se radni parametri pojačala, amplitude prvih osam harmonika i ukupno harmonijsko izobličenje izlaznog signala. Dobiveni rezultati provjeravaju se simulacijama u programskom paketu LTspice i mjerenjima na laboratorijskim maketama s pomoću izvora napajanja, osciloskopa i generatora funkcija. Cilj je rada usporediti rezultate dobivene proračunom, simulacijom i mjerenjima te objasniti razlike koje nastaju zbog idealiziranih pretpostavki, simulacijskih modela i stvarnih uvjeta mjerenja.

# Osnovni pojmovi

Za pravilnu interpretaciju dobivenih rezultata, potrebno je definirati ključne pojmove potrebne za analizu izlaznih signala jednostupanjskih pojačala.

## Fourierov rastav signala

Svaki periodički signal koji zadovoljava uvjete konvergencije može se zapisati kao Fourierov red. Za signal u(θ), perioda 2π, Fourierov red glasi:

uθ= a02+ n=1∞[ancosnθ+ bnsin⁡(nθ)]

Koeficijent a0 određuje istosmjernu komponentu signala:

a0= 1π02πuθdθ

Koeficijenti an određuju kosinusne komponente:

an= 1π02πuθcos⁡(nθ)dθ

Koeficijenti bn određuju sinusne komponente:

bn= 1π02πuθsin⁡(nθ)dθ

Amplituda n-tog harmonika iznosi:

Hn= an2 + bn2

Ako je signal neparan tada vrijedi:

a0=0

an=0

Pa su parni koeficijenti određeni samo koeficijentima bn.

Ako signal ima poluvalnu simetriju, tada su parni harmonici jednaki nuli.

### Fourierov rastav za asimetrično rezanje izlaznog signala

Asimetrično rezanje nastaje kada se signal reže samo s jedne strane, primjerice samo u pozitivnoj poluperiodi. Tada signal više nema simetriju, pa se u njegovom spektru pojavljuju istosmjerna komponenta, parni harmonici i neparni harmonici.

Vrijednost kosinusnog koeficijenta je dan izrazom:

an=1π∙0αUmaxsinθcosnθdθ+απ- αUclipcosnθdθ+ π-α2πUmaxsinθcosnθdθ

Vrijednost sinusnog koeficijenta je dan izrazom:

bn=1π∙0αUmaxsinθsinnθdθ+απ- αUclipsinnθdθ+ π-α2πUmaxsinθsinnθdθ

Amplituda n-tog harmonika iznosi:

Hn= an2 + bn2

### Fourierov rastav za simetrično rezanje izlaznog signala

Simetrično rezanje nastaje kada se pozitivni i negativni vrh sinusnog signala režu na jednakim amplitudama.

bn= 4π0αUmax∙sinθsinnθdθ+ απ2Uclip∙sinnθdθ

### Fourierov rastav za izlazni signal s preskočnim izobličenjem

Preskočno izobličenje nastaje kod protutaktnih pojačala klase B i nedovoljno prednaponski podešenih pojačala klase AB. Uzrok preskočnog izobličenja je „mrtva zona“ oko prolaska signala kroz nulu. U toj zoni niti jedan tranzistor ne vodi, pa izlazni signal ne prati ulazni signal.

bn= π4∙θ1π2Umax∙sinθ-Uγsinnθdθ

### Fourierov rastav izlaznog signala s preskočnim izobličenjem i simetričnim rezanjem

Ovaj slučaj nastaje kada izlazni signal ima istodobno mrtvu zonu vođenja i ograničenje amplitude zbog napona napajanja. Takav oblik signala može se pojaviti kod pojačala klase B ili nedovoljno prednaponski podešenog pojačala klase AB pri velikoj amplitudi ulaznog signala.

bn= 4πθ1θ2Umax∙sinθ-Uγsinnθdθ+ θ2π2Uclip∙sinnθdθ

## Harmonijska analiza

Harmonijska analiza koristi se za prikaz periodičkog signala kao osnovnog harmonika i viših harmonika. Na temelju amplituda harmonika može se odrediti ukupno harmonijsko izobličenje.

### Osnovni harmonik

Osnovni harmonik je sinusna komponenta periodičkog izlaznog signala čija je frekvencija jednaka frekvenciji ulaznog signala.

f0=ful

### Viši harmonici

Viši harmonici su sinusne komponente čije su frekvencije cjelobrojni višekratnici frekvencije osnovnog harmonika.

fn=n∙f0

Gdje je: n=2,3,4,…

### THD (Total Harmonic Distortion)

Ukupno harmonijsko izobličenje, odnosno THD, definira se kao omjer efektivne vrijednosti svih viših harmonika i efektivne vrijednosti osnovnog harmonika.

Matematički se zapisuje:

THD= H22+H32+H42+…+HN2H1∙100%

Gdje je  H1 amplituda ili efektivna vrijednost osnovnog harmonika, a H2, H3, H4, … HN amplitude ili efektivne vrijednosti viših harmonika.

### Harmonijska izobličenja

Harmonijska izobličenja nastaju kada na izlazu nije vjerna pojačana slika ulaznog signala. Posljedica toga je pojava viših harmonika u izlaznom signalu, odnosno smetnji i neželjenih frekvencijskih komponenti na izlazu sklopa.

### Uzrok nastajanja

Jedan od većih uzroka harmonijskog izobličenja je nelinearna prijenosna karakteristika poluvodičkih elemenata. Izobličenja mogu nastati i zbog prevelike amplitude ulaznog signala, pri čemu dolazi do zasićenja ili rezanja izlaznog signala. Kod protutaktnih pojačala dodatni uzrok može biti i „mrtva zona“ vođenja uzrokovana naponom praga vođenja tranzistora.

### Vrste harmonijskih izobličenja

U jednostupanjskim pojačalima najčešće se promatraju izobličenja zbog nelinearnosti prijenosne karakteristike, amplitudno rezanje i preskočno izobličenje. Amplitudno rezanje nastaje kada izlazni signal dosegne graničnu vrijednost određenu naponom napajanja.

### Mane harmonijskog izobličenja

Velika mana harmonijskih izobličenja je loš prijenos signala jer izlazni signal više nema isti oblik kao ulazni signal. U audiopojačalima to uzrokuje pogoršanje zvuka. U elektroničkim sklopovima viši harmonici uzrokuju dodatne smetnje i povećano zagrijavanje komponenti.

### Kompenzacija harmonijskih izobličenja

Harmonijska izobličenja se mogu smanjiti pravilnim namještanjem statičke radne točke, primjenom negativne povratne veze i prikladnim prednaponom izlaznog stupnja. Preskočno izobličenje se korigira dovođenjem prednapona. Rezanje izlaznog signala se smanjuje pravilnim odabirom napona napajanja i ograničenjem amplitude ulaznog signala.

### Kompromis sa stupnjem djelovanja

U pojačalima postoji kompromis između malog harmonijskog izobličenja i stupnja djelovanja. Pojačala s malim harmonijskim izobličenjem često imaju manji stupanj djelovanja zbog potrošnje snage i bez korisnog izlaznog signala. Pojačala s većim stupnjem djelovanja su učinkovitiji, ali su osjetljiva na pojavu nelinearnih izobličenja.

## Stupanj djelovanja

Stupanj djelovanja je omjer snage predane trošilu i snage napajanja. Označava se s grčkim simbolom η. Formula za računanje je:

η%=PizPcc ∙100%

### Važnost stupnja djelovanja

Stupanj djelovanja pokazuje koliki se dio snage pretvara u korisnu izlaznu snagu. Također pokazuje koliko se snage pretvara u toplinske gubitke na aktivnim i pasivnim elementima sklopa.

# Analiza pojačala

U ovom su poglavlju prikazani rezultati analitičkog proračuna jednostupanjskih pojačala klase A, klase B i klase AB. Određeni su parametri sklopova, stupanj djelovanja, amplitude prvih osam harmonika i ukupno harmonijsko izobličenje.

## Pojačalo klase A u spoju zajedničkog kolektora

Za analizu pojačala klase A, odabrana je topologija spoja zajedničkog kolektora (SZC). U ovoj topologiji, tranzistor vodi tijekom cijele periode signala, zbog čega se u idealnim uvjetima ne pojavljuje preskočno izobličenje.

### Shema pojačala

Na slici 3.1. je prikazana shema pojačala klase A u spoju zajedničkog kolektora. Shema je korištena kao osnova za statičku i dinamičku analizu pojačala klase A.

Slika 3.1Shema pojačala klase A u spoju zajedničkog kolektora

### Ulazni parametri pojačala

U tablici 3.1. prikazane su vrijednosti komponenata i parametara korištenih u analitičkom proračunu pojačala klase A. Navedene vrijednosti koriste se u proračunu statičke radne točke, dinamičkih parametara i harmonijskog izobličenja.

Tablica 3.1 Ulazni parametri

| Komponenta | Vrijednost | Opis |
| --- | --- | --- |
| UCC | 15 V | napon napajanja sklopa |
| Uul | 6,2 V | amplituda ulaznog napona |
| UBEQ | 0,7 V | napon baza-emiter u statičkoj radnoj točki |
| UmT | 25 mV | toplinski napon tranzistora pri sobnoj temperaturi. |
| RB | 470 kΩ | bazni otpornik za određivanje prednapona tranzistora |
| RE | 1 kΩ | emiterski otpor koji uvodi negativnu povratnu vezu |
| hFE | 380 | strujno pojačanje tranzistora |
| RT | 250 Ω, 500 Ω, 1 kΩ, 1,5 kΩ , 2 kΩ | otpor trošila |

### Statička analiza

Statičkom analizom određene su struje i naponi statičke radne točke tranzistora. Korišteni izrazi i dobiveni rezultati prikazani su u tablicama 3.2. i 3.3.

Tablica 3.2 Statička analiza

| Formula | Funkcija |
| --- | --- |
| IBQ= UCC- UBEQRB+1+β∙ RE | Izraz za računanje struje baze u statičkoj radnoj točki. |
| ICQ= β∙IBQ | Izraz za računanje struje kolektora u statičkoj radnoj točki. |
| UCEQ=UCC- RE¦¦RT ∙ ICQ | Izraz za računanje napona kolektor-emiter u statičkoj radnoj točki. |

Tablica 3.3 Rezultati statičke analize

| Naziv parametra | Vrijednost | Mjerna jedinica |
| --- | --- | --- |
| IBQ | 16,804 | μA |
| ICQ | 6,400 | mA |
| UCEQ | 8,615 | V |

### Dinamička analiza

Dinamičkom analizom određeno je naponsko pojačanje, maksimalni hod izlaznog napona, amplituda izlaznog napona, snaga na trošilu, snaga izvora i stupanj djelovanja tranzistora.  U tablicama 3.4. i 3.5. su prikazane formule korištene za dinamičku analizu i rezultati proračuna.

Tablica 3.4 Dinamička analiza

| Formula | Funkcija |
| --- | --- |
| hie= UmTIBQ | Izraz za računanje dinamičkog otpora |
| AV= 1+hfe∙ RE¦¦RThie+1+hfe∙ RE¦¦RT | Izraz za računanje naponskog pojačanja. |
| Uce, M, p= RE¦¦RT∙ICQ | Izraz za računanje napona maksimalnog hoda tranzistora. |
| Uiz, M, p= Uce, M, p | Izraz za računanje amplitude maksimalnog hoda izlaznog signala |
| Uiz= AV∙Uul | Izraz za računanje amplitude izlaznog signala preko naponskog pojačanja. |
| Piz= Uiz22∙RT | Izraz za računanje snage trošila. |
| PCC= UCC∙ ICQ | Izraz za računanje snage napajanja trošila. |
| η%= PizPCC∙100% | Izraz za računanje stupnja djelovanja izraženog u postotcima. |

Tablica 3.5 Rezultati dinamičke analize

| Naziv parametra | RT=250 Ω | RT=500 Ω | RT=1 kΩ | RT=1,5 kΩ | RT=2 kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hie | 1487,762 Ω | 1487,762 Ω | 1487,762 Ω | 1487,762 Ω | 1487,762 Ω |
| AV | 0,980 | 0,988 | 0,992 | 0,994 | 0,994 |
| Uce, M, p | 1,277 V | 2,128 V | 3,193 V | 3,831 V | 4,257 V |
| Uiz, M, p | 1,277 V | 2,128 V | 3,193 V | 3,831 V | 4,257 V |
| Uiz | 6,081 V | 6,128 V | 6,152 V | 6,160 V | 6,164 V |
| PCC | 0,096 W | 0,096 W | 0,096 W | 0,096 W | 0,096 W |
| Piz | 0,074 W | 0,038 W | 0,019 W | 0,013 W | 0,009 W |
| η% | 77,221 % | 39,209 % | 19,757 % | 13,205 % | 9,917 % |

Budući da je izračunata amplituda izlaznog signala veća od dopuštenog maksimalnog hoda, pri većim amplitudama dolazi do odsijecanja izlaznog signala.

### Harmonijska analiza

Harmonijska analiza provedena je za različite vrijednosti otpora trošila. U tablici 3.6. prikazane su amplitude prvih osam harmonika i ukupno harmonijsko izobličenje izraženo u postotcima.

Tablica 3.6 THD i prvih osam harmonika

| Naziv parametra | RT=250 Ω | RT=500 Ω | RT=1 kΩ | RT=1,5 kΩ | RT=2 kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 3,848 V | 4,391 V | 5,013 V | 5,351 V | 5,558 V |
| H2 | 1,206 V | 1,072 V | 0,815 V | 0,628 V | 0,495 V |
| H3 | 0,253 V | 0,372 V | 0,423 V | 0,390 V | 0,342 V |
| H4 | 0,177 V | 0,059 V | 0,100 V | 0,166 V | 0,184 V |
| H5 | 0,134 V | 0,152 V | 0,072 V | 0,007 V | 0,056 V |
| H6 | 0,036 V | 0,050 V | 0,096 V | 0,064 V | 0,024 V |
| H7 | 0,078 V | 0,050 V | 0,039 V | 0,064 V | 0,053 V |
| H8 | 0,006 V | 0,055 V | 0,022 V | 0,026 V | 0,043 V |
| THD% | 32,624 % | 26,194 % | 18,609 % | 14,266 % | 11,434 % |

## Pojačalo klase B

Za analizu pojačala klase B, korištena je topologija u kojoj su tranzistori protutaktni, odnosno, svaki tranzistor vodi tijekom jedne poluperiode signala. U idealnom modelu, uzet je u obzir utjecaj napona praga vođenja tranzistora, odnosno „mrtva zona“ koja uzrokuje preskočno izobličenje.

### Shema pojačala

Na slici 3.2. prikazana je shema pojačala klase B. Shema prikazuje protutaktni spoj PNP i NPN tranzistora koji zasebno pojačavaju pozitivnu i negativnu poluperiodu signala.

Slika 3.2 Shema pojačala klase B

### Ulazni parametri

U tablici 3.7. prikazani su parametri korišteni za analitički proračun pojačala klase B. Isti parametri koriste se u proračunu stupnja djelovanja i harmonijskog izobličenja.

Tablica 3.7 Ulazni parametri

| Komponenta | Vrijednost | Opis |
| --- | --- | --- |
| UBE | 0,7 V | Napon praga vođenja tranzistora |
| UCC | 15 V | Amplituda izvora napajanja |
| RT | 100 Ω | Otpor trošila na izlazu pojačala |

### Stupanj djelovanja

Za pojačalo klase B, izračunate su izlazna snaga na trošilu, snaga izvora napajanja i stupanj djelovanja. U tablicama 3.8. i 3.9. su prikazani izrazi i rezultati analize.

Tablica 3.8 Analiza sklopa

| Formula | Funkcija |
| --- | --- |
| Piz= (Uul- Uγ)22∙RT | Izraz za računanje snage na trošilu. |
| PCC= 2π(Uul- Uγ)∙UCCRT | Izraz za računanje snage izvora napajanja. |
| η%=PizPCC∙100 | Izraz za računanje stupnja djelovanja izraženog u postotcima. |

Tablica 3.9 Rezultati analize

| Naziv parametra | Uul=0,8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| Piz[mW] | 0,050 | 92,450 | 1170,450 |
| PCC[mW] | 9,500 | 410,600 | 1461,000 |
| η% | 0,524 % | 22,515 % | 80,111 % |

### Harmonijska analiza

Harmonijska analiza pojačala klase B provedena je uzimajući u obzir preskočno izobličenje izlaznog signala. U tablici 3.10. su prikazane amplitude prvih osam harmonika i ukupno harmonijsko izobličenje u ovisnosti o amplitudi ulaznog napona.

Tablica 3.10 THD i osam harmonika

| Naziv parametra | Uul=0,8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 0,042 V | 4,112 V | 15,060 V |
| H2 | 0,000 V | 0,000 V | 0,000 V |
| H3 | 0,034 V | 0,288 V | 0,249 V |
| H4 | 0,000 V | 0,000 V | 0,000 V |
| H5 | 0,021 V | 0,164 V | 5,471 V |
| H6 | 0,000 V | 0,000 V | 0,000 V |
| H7 | 0,009 V | 0,108 V | 0,085 V |
| H8 | 0,000 V | 0,000 V | 0,000 V |
| THD% | 97,61 % | 8,484 % | 36,372 % |

## Pojačalo klase AB

Za analizu pojačala klase AB korištena je protutaktna topologija s prednaponom dovedenim na baze tranzistora. Prednaponom se smanjuje mrtva zona vođenja, a time i preskočno izobličenje izlaznog signala.

### Shema pojačala

Na slici 3.3. prikazana je shema pojačala klase AB. Shema prikazuje protutaktni spoj PNP i NPN tranzistora s prednaponom dovedenim na baze tranzistora.

Slika 3.3 Shema pojačala klase AB

### Ulazni parametri

U tablici 3.11. prikazani su ulazni parametri korišteni za analitički proračun pojačala klase AB. Parametri su odabrani jednako kao kod pojačala klase B radi usporedbe rezultata.

Tablica 3.11 Ulazni parametri

| Komponenta | Vrijednost | Opis |
| --- | --- | --- |
| UBE | 0,7 V | napon praga vođenja tranzistora |
| UCC | 15 V | napon napajanja |
| RT | 100 Ω | otpor trošila |

### Stupanj djelovanja

U tablicama 3.12. i 3.13. prikazani su izrazi za analitički proračun pojačala klase AB i rezultati proračuna.

Tablica 3.12 Analiza sklopa

| Formula | Opis |
| --- | --- |
| Piz= Uiz22∙RT | Izraz za računanje snage na trošila.. |
| PCC= 2πUiz∙UCCRT | Izraz za računanje snage izvora napajanja. |
| η%=PizPCC∙100 | Izraz za računanje stupnja djelovanja izraženog u postotcima. |

Tablica 3.13 Rezultati analize

| Naziv parametra | Uul=0,8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| Piz[W] | 0,003 | 0,125 | 1,280 |
| PCC[W] | 0,076 | 0,478 | 1,528 |
| η% | 4,189 % | 26,180 % | 83,776 % |

### Harmonijska analiza

Harmonijska analiza pojačala klase AB provedena je za slučaj idealno kompenzirane „mrtve zone“ vođenja. U tablici 3.14. su prikazane vrijednosti amplituda prvih osam harmonika i ukupno harmonijsko izobličenje signala. Za slučajeve Uul=0,8 V i Uul=5 V pretpostavlja se da nema rezanja izlaznog signala, dok se za Uul=16 V pojavljuje simetrično rezanje.

Tablica 3.14 THD i osam harmonika

| Naziv parametra | Uul=0,8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 0,800 V | 5,000 V | 15,703 V |
| H2 | 0,000 V | 0,000 V | 0,000 V |
| H3 | 0,000 V | 0,000 V | 0,268 V |
| H4 | 0,000 V | 0,000 V | 0,000 V |
| H5 | 0,000 V | 0,000 V | 0,216 V |
| H6 | 0,000 V | 0,000 V | 0,000 V |
| H7 | 0,000 V | 0,000 V | 0,152 V |
| H8 | 0,000 V | 0,000 V | 0,000 V |
| THD% | 0,000 % | 0,000 % | 2,398 % |

# Simulacija pojačala klase A, klase B i klase AB

U ovom poglavlju prikazani su rezultati simulacija pojačala klase A, klase B i klase AB. Simulacije su provedene radi provjere rezultata dobivenih analitičkim proračunom i usporedbe harmonijskog izobličenja izlaznog signala.

Tablica 4.1 Postavke simulacije

| Parametar | Vrijednost | Opis |
| --- | --- | --- |
| Programski paket | LTspice | Program korišten za simulaciju |
| Vrsta analize | Transient | Vremenska analiza signala |
| Frekvencija ulaznog signala | 1 kHz | Frekvencija sinusnog pobudnog signala |
| FFT prozor | Blackman - Harris | Prozor korišten za harmonijsku analizu |
| Broj promatranih harmonika | 8 | Broj harmonika korištenih za THD |

## Pojačalo klase A u spoju zajedničkog kolektora

U ovom poglavlju prikazani su rezultati simulacije pojačala klase A u spoju zajedničkog kolektora. Simulacija je provedena za iste vrijednosti otpora RT kao u analitičkom proračunu.

### Vremenski prikaz izlaznog signala

U tablici su prikazani grafovi izlaznog napona pojačala za različite vrijednosti otpora trošila. Prikazan je utjecaj promjene otpora trošila na oblik i amplitudu izlaznog signala.

Table 4.1 Vremenski prikazi izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila

| RT=250 Ω | RT=500 Ω | RT=1 kΩ |
| --- | --- | --- |
| RT=1,5 kΩ | RT=2 kΩ |

### Rastav izlaznog signala na harmonike

U tablici su prikazani FFT prikazi izlaznog signala pojačala klase A za različite vrijednosti otpora trošila. Prikazan je utjecaj promjene otpora trošila na amplitude prvog i viših harmonika.

Table 4.2 FFT prikazi izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila

| RT=250 Ω | RT=500 Ω | RT=1 kΩ |
| --- | --- | --- |
| RT=1,5 kΩ | RT=2 kΩ |

### Harmonijska analiza

U tablici su prikazane amplitude prvih osam harmonika, ukupno harmonijsko izobličenje dobiveno simulacijom.  Rezultati su prikazani za svaku promatranu vrijednost otpora trošila.

Table 4.3 Harmonici i THD

| Naziv parametra | RT=250 Ω | RT=500 Ω | RT=1 kΩ | RT=1,5 kΩ | RT=2 kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 1,723 V | 2,574 V | 3,381 V | 3,750 V | 3,950 V |
| H2 | 0,755 V | 0,778 V | 0,566 V | 0,385 V | 0,262 V |
| H3 | 0,076 V | 0,189 V | 0,287 V | 0,249 V | 0,192 V |
| H4 | 0,159 V | 0,106 V | 0,063 V | 0,120 V | 0,120 V |
| H5 | 0,028 V | 0,093 V | 0,051 V | 0,024 V | 0,057 V |
| H6 | 0,067 V | 0,016 V | 0,064 V | 0,028 V | 0,011 V |
| H7 | 0,015 V | 0,051 V | 0,024 V | 0,039 V | 0,015 V |
| H8 | 0,037 V | 0,012 V | 0,016 V | 0,025 V | 0,024 V |
| THD% | 45,270 % | 31,669 % | 19,034 % | 12,744 % | 8,905 % |

## Pojačalo klase B

U ovom poglavlju prikazani su rezultati simulacije pojačala klase B. simulacija je provedena za različite amplitude ulaznog signal radi prikaza preskočnog izobličenja i mogućeg rezanja izlaznog signala.

### Vremenski prikaz izlaznog signala

U tablici su prikazani grafovi izlaznog napona pojačala za različite amplitude ulaznog napona. Na prikazima se može promatrati utjecaj mrtve zone vođenja na oblik izlaznog signala.

Table 4.4Vremenski prikazi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala

| Uul=0.8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- |

### Rastav izlaznog signala na harmonike

U tablici su prikazani FFT prikazi izlaznog signala pojačala klase B. FFT analiza koristi se za određivanje amplituda osnovnog harmonika i viših harmonika nastalih zbog preskočnog izobličenja.

Table 4.5 FFT prikazi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala

| Uul=0.8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- |

### Harmonijska analiza

U tablici su prikazane amplitude prvih osam harmonika i ukupno harmonijsko izobličenje za različite vrijednosti ulaznog napona.

Table 4.6 Harmonici i THD

| Naziv parametra | Uul=0,8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 0,054 V | 2,812 V | 9,351 V |
| H2 | 0,000 V | 0,026 V | 0,028 V |
| H3 | 0,035 V | 0,197 V | 0,533 V |
| H4 | 0,000 V | 0,004 V | 0,058 V |
| H5 | 0,012 V | 0,108 V | 0,461 V |
| H6 | 0,000 V | 0,001 V | 0,022 V |
| H7 | 0,001 V | 0,069 V | 0,061 V |
| H8 | 0,000 V | 0,000 V | 0,022 V |
| THD% | 67,787 % | 8,397 % | 7,601 % |

## Pojačalo klase AB

U ovom potpoglavlju prikazani su rezultati simulacije pojačala klase AB. Simulacija je provedena za iste amplitude signala kao kod pojačala klase B radi usporedbe utjecaja prednapona na harmonijsko izobličenje.

### Vremenski prikaz izlaznog signala

U tablici su prikazani grafovi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala. Na prikazima se promatra utjecaj prednapona na smanjenje preskočnog izobličenja.

Table 4.7 Vremenski prikazi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala

| Uul=0.8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- |

### Rastav izlaznog signala na harmonike

U tablici su prikazani FFT rastavi izlaznog signala pojačala.

Table 4.8 FFT prikazi izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala

| Uul=0.8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- |

### Harmonijska analiza

U tablici su prikazane vrijednosti amplituda prvih osam harmonika i ukupno harmonijsko izobličenje.

Table 4.9 Harmonici i THD dobiveni simulacijom

| Naziv parametra | Uul=0,8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 0,502 V | 3,072 V | 4,568 V |
| H2 | 0,004 V | 0,055 V | 1,608 V |
| H3 | 0,001 V | 0,009 V | 0,421 V |
| H4 | 0,000 V | 0,006 V | 0,654 V |
| H5 | 0,000 V | 0,001 V | 0,117 V |
| H6 | 0,000 V | 0,004 V | 0,106 V |
| H7 | 0,000 V | 0,002 V | 0,009 V |
| H8 | 0,000 V | 0,002 V | 0,040 V |
| THD% | 0,829 % | 1,823 % | 39,267 % |

# Mjerenja izlaznog signala pojačala klase A, klase B i klase AB

U ovom poglavlju prikazani su rezultati mjerenja pojačala. Mjerenja su provedena na laboratorijskim maketama s pomoću izvora napajanja, generatora funkcija i digitalnog osciloskopa. Pri usporedbi rezultata uzete su u obzir moguće mjerne nesigurnosti osciloskopa, tolerancije komponenata, odstupanja stvarnih tranzistora od idealnog modela i ograničenja očitanja harmonika iz FFT prikaza.

Table 5.1 Mjerna oprema korištena pri mjerenju

| Mjerna oprema | Model | Namjena |
| --- | --- | --- |
| Digitalni osciloskop | KEYSIGHT DSOX1102 G Digital Storage Oscilloscope | Mjerenje vremenskog oblika izlaznog signala i FFT |
| Generator funkcija | VOLTCRAFT 7202 SWEEP/FUNCTION Generator | Generiranje sinusnog ulaznog signala |
| Izvor napajanja | Laboratorijsko napajanje | Napajanje maketa |
| Osciloskopska sonda | 10:1 | Spajanje mjernog signala na osciloskop |
| Laboratorijska maketa | Pojačalo klase A i pojačalo klase B/AB | Mjerenje pojačala klase A, klase B i klase AB |

## Pojačalo klase A u spoju zajedničkog kolektora

U ovom potpoglavlju prikazani su mjerni rezultati mjerenja. 	Rezultati su prikazani za iste vrijednosti otpora trošila kao u simulaciji i analitičkom proračunu.

Slika 5.1 Mjerna oprema i laboratorijska maketa pojačala klase A

### Vremenski prikaz izlaznog signala

U tablici su prikazani vremenski oblici izmjerenog izlaznog napona pojačala. Prikazi omogućuju usporedbu oblika izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila.

Table 5.2 Vremenski prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila

| RT=250 Ω | RT=500 Ω | RT=1 kΩ |
| --- | --- | --- |
| RT=1,5 kΩ | RT=2 kΩ |

### Rastav izlaznog signala na harmonike

U tablici su prikazani FFT prikazi izmjerenog izlaznog signala.

Table 5.3 FFT prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite vrijednosti otpora trošila

| RT=250 Ω | RT=500 Ω | RT=1 kΩ |
| --- | --- | --- |
| RT=1,5 kΩ | RT=2 kΩ |

### Harmonijska analiza

U tablici su prikazane izmjerene vrijednosti harmonika, ukupnog harmonijskog izobličenja.

Table 5.4 Harmonici i THD dobiveni mjerenjem

| Naziv parametra | RT=250 Ω | RT=500 Ω | RT=1 kΩ | RT=1,5 kΩ | RT=2 kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 1,596 V | 2,262 V | 3,049 V | 3,305 V | 3,491 V |
| H2 | 0,885 V | 0,944 V | 0,901 V | 0,834 V | 0,789 V |
| H3 | 0,226 V | 0,263 V | 0,276 V | 0,215 V | 0,159 V |
| H4 | 0,161 V | 0,131 V | 0,115 V | 0,128 V | 0,118 V |
| H5 | 0,074 V | 0,096 V | 0,048 V | 0,039 V | 0,060 V |
| H6 | 0,063 V | 0,038 V | 0,061 V | 0,032 V | 0,027 V |
| H7 | 0,035 V | 0,053 V | 0,038 V | 0,036 V | 0,013 V |
| H8 | 0,043 V | 0,024 V | 0,012 V | 0,025 V | 0,021 V |
| THD% | 58,509% | 44,022 % | 31,266 % | 26,672 % | 23,379 % |

## Pojačalo klase B

U ovom potpoglavlju prikazani su mjerni rezultati pojačala klase B. Mjerenja su provedena za iste amplitude ulaznog signala kao u simulaciji i analitičkom proračunu.

Slika 5.2 Mjerna oprema i laboratorijska maketa pojačala klase B

### Vremenski prikaz izlaznog signala

U tablici su prikazani vremenski oblici izmjerenog izlaznog napona pojačala. Na grafovima se promatra utjecaj preskočnog izobličenja na oblik izlaznog signala.

Table 5.5 Vremenski prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala

| Uul=0.8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- |

### Rastav izlaznog signala na harmonike

U tablici su prikazani FFT grafovi izmjerenog izlaznog signala.

Table 5.6 FFT prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala

| Uul=0.8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- |

### Harmonijska analiza

U tablici su prikazane izmjerene vrijednosti prvih osam harmonika, ukupnog harmonijskog izobličenja.

Table 5.7 Harmonici i THD dobiveni mjerenjem

| Naziv parametra | Uul=0,8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 0,076 V | 2,344 V | 4,780 V |
| H2 | 0,017 V | 0,344 V | 1,080 V |
| H3 | 0,038 V | 0,149 V | 0,395 V |
| H4 | 0,006 V | 0,050 V | 0,117 V |
| H5 | 0,005 V | 0,067 V | 0,232 V |
| H6 | 0,002 V | 0,031 V | 0,079 V |
| H7 | 0,004 V | 0,054 V | 0,107 V |
| H8 | 0,001 V | 0,018 V | 0,026 V |
| THD% | 55,793 % | 16,601 % | 24,817 % |

## Pojačalo klase AB

U ovom potpoglavlju prikazani su mjerni rezultati pojačala klase AB. Mjerenja su provedena za iste amplitude ulaznog signala kao kod pojačala klase B radi usporedbe utjecaja prednapona na izlazini signal.

Slika 5.3 Mjerna oprema i laboratorijska maketa pojačala klase AB

### Vremenski prikaz izlaznog signala

U tablici su prikazani vremenski oblici izmjerenog izlaznog napona pojačala klase AB. Prikazi omogućuju promatranje utjecaja prednapona na oblik izlaznog signala.

Table 5.8 Vremenski prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala

| Uul=0.8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- |

### Rastav izlaznog signala na harmonike

U tablici su prikazani FFT prikazi izmjerenog izlaznog signala pojačala.

Table 5.9 FFT prikazi izmjerenog izlaznog signala za različite amplitude ulaznog signala

| Uul=0.8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- |

### Harmonijska analiza

U tablici su prikazane izmjerene vrijednosti prvih osam harmonika, ukupnog harmonijskog izobličenja.

Table 5.10 Harmonici i THD dobiveni mjerenjem

| Naziv parametra | Uul=0,8 V | Uul=5 V | Uul=16 V |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | 0,459 V | 2,894 V | 4,417 V |
| H2 | 0,081 V | 0,510 V | 0,878 V |
| H3 | 0,002 V | 0,008 V | 0,132 V |
| H4 | 0,001 V | 0,005 V | 0,041 V |
| H5 | 0,001 V | 0,004 V | 0,096 V |
| H6 | 0,000 V | 0,002 V | 0,020 V |
| H7 | 0,001 V | 0,009 V | 0,038 V |
| H8 | 0,000 V | 0,002 V | 0,007 V |
| THD% | 17,719 % | 17,632 % | 32,725 % |

# Usporedba rezultata analize, simulacija i mjerenja

U ovom poglavlju uspoređuju se rezultati dobiveni analitičkim proračunom, simulacijom i mjerenjem. Usporedba se provodi prema vrijednostima ukupnog harmonijskog izobličenja, stupnju djelovanja i obliku izlaznog signala.

## Usporedba rezultata pojačala klasa A

Kod pojačala klase A uspoređuju se rezultati dobiveni za različite vrijednosti otpora trošila. Analitički proračun, simulacija i mjerenje pokazuju jednak osnovni trend smanjenja ukupnog harmonijskog izobličenja povećanjem otpora trošila.

Table 6.1 Usporedba THD-a pojačala klase A

| RT | THDPRORAČUN | THDSIMULACIJA | THDMJERENO |
| --- | --- | --- | --- |
| RT=250 Ω | 32,624 % | 45,270 % | 58,509 % |
| RT=500 Ω | 26,194 % | 31,669 % | 44,022 % |
| RT=1 kΩ | 18,609 % | 19,034 % | 31,266 % |
| RT=1,5 kΩ | 14,266 % | 12,744 % | 26,672 % |
| RT=2 kΩ | 11,434 % | 8,905 % | 23,379 % |

Iz tablice je vidljivo da ukupno harmonijsko izobličenje pojačala klase A opada povećanjem otpora trošila. Najveće vrijednosti THD-a dobivene su mjerenjem jer stvarna maketa uključuje tolerancije komponenata, odstupanja tranzistora od idealnog modela i mjerne nesigurnosti.

Table 6.2Usporedba stupnja djelovanja pojačala klase A

| RT | ηPRORAČUN | ηSIMULACIJA | ηMJERENO |
| --- | --- | --- | --- |
| RT=250 Ω | 77,221 % | 12,275 % | 10,863 % |
| RT=500 Ω | 39,209 % | 12,900 % | 12,490 % |
| RT=1 kΩ | 19,757 % | 10,822 % | 9,311 % |
| RT=1,5 kΩ | 13,205 % | 8,829 % | 7,189 % |
| RT=2 kΩ | 9,917 % | 7,341 % | 5,981 % |

Stupanj djelovanja pojačala klase A smanjuje se povećanjem otpora trošila jer se smanjuje snaga predana trošilu. Odstupanja između proračuna, simulacije i mjerenja nastaju zbog pojednostavljenog analitičkog modela, modela tranzistora u simulaciji i stvarnih gubitaka na laboratorijskoj maketi.

## Usporedba pojačala klasa B

Kod pojačala klase B uspoređuju se rezultati dobiveni za tri amplitude ulaznog signala. Najveće izobličenje pojavljuje se pri maloj amplitudi ulaznog signala zbog izraženog preskočnog izobličenja.

Table 6.3 Usporedba THD-a pojačala klase B

| Uul | THDPRORAČUN | THDSIMULACIJA | THDMJERENO |
| --- | --- | --- | --- |
| Uul=0,8 V | 97,61 % | 67,787 % | 55,793 % |
| Uul=5 V | 8,484 % | 8,397 % | 16,601 % |
| Uul=16 V | 36,372 % | 7,601 % | 24,817 % |

kod pojačala klase B najveće ukupno izobličenje se povavljuje pri amplitudi ulaznog signala Uul=0,8 V. Razlog tome je izražen napon praga vođenja tranzistora, zbog kojeg izlazni signal ne prati ulazni signal u području oko prolaska kroz nulu. Pri amplitudi Uul=5 V rezultati proračuna i simulacije se gotovo podudaraju, što pokazuje da pojednostavljeni analitički model dobro opisuje ponašanje sklopa u tom radnom području. Izmjereni THD je veći od proračunatog i simuliranog zbog stvarnih karakteristika tranzistora, tolerancija komponenata i ograničenja mjerenja FFT metodom. Kod amplitude Uul=16 V pojavljuju se veća odstupanja između proračuna, simulacije i mjerenja. Odstupanja nastaju zbog različitog prikaza ograničenja izlaznog signala u analitičkom modelu, simulacijskom modelu i stvarnoj laboratorijskoj maketi.

Table 6.4Usporedba stupnja djelovanja pojačala klase B

| Uul | ηPRORAČUN | ηSIMULACIJA | ηMJERENO |
| --- | --- | --- | --- |
| Uul=0,8 V | 0,524 % | - | 1,020 % |
| Uul=5 V | 25,515 % | - | 20,682 % |
| Uul=16 V | 80,111 % | - | 33,510 % |

Stupanj djelovanja pojačala klase B prema analitičkom proračunu raste povećanjem amplitude ulaznog signala jer se povećava izlazna snaga predana trošilu. Izmjereni rezultati pokazuju isti osnovni trend za manje i srednje amplitude, dok se pri najvećoj amplitudi pojavljuje veće odstupanje i stvarnih gubitaka u laboratorijskoj maketi.

Stupanj djelovanja dobiven simulacijom nije prikazan kao mjerodavna vrijednost jer je u simulacijskom modelu ulazni izvor idealan naponski izvor koji izravno pobuđuje baze tranzistora. Zbog toga dio snage u simulaciji može dolaziti iz pobudnog izvora, pa izračun korisnosti samo iz istosmjernih izvora napajanje ne daje fizički smislen rezultat.

## Usporedba rezultata pojačala klase AB

Kod pojačala klase AB uspoređuju se rezultati dobiveni za iste amplitude ulaznog signala kao kod pojačala klase B. Prednaponom se smanjuje mrtva zona vođenja, zbog čega se smanjuje 	preskočno izobličenje izlaznog signala.

Table 6.5Usporedba THD-a pojačala klase AB

| Uul | THDPRORAČUN | THDSIMULACIJA | THDMJERENO |
| --- | --- | --- | --- |
| Uul=0,8 V | 0,000 % | 0,829 % | 17,179 % |
| Uul=5 V | 0,000 % | 1,823 % | 17,632 % |
| Uul=16 V | 2,398 % | 39,267 % | 32,725 % |

Kod pojačala klase AB analitički model predstavlja idealno kompenziranu mrtvu zonu vođenja, zbog čega su vrijednosti THD-a pri manjim amplitudama jednake nuli. Simulacija i mjerenje pokazuju veća odstupanja jer stvarni i simulacijski modeli uključuju nesavršenosti poluvodičkih elemenata i prednapona.

Table 6.6Usporedba stupnja djelovanja pojačala klase AB

| Uul | ηPRORAČUN | ηSIMULACIJA | ηMJERENO |
| --- | --- | --- | --- |
| Uul=0,8 V | 4,189 % | 3,193 % | 4,145 % |
| Uul=5 V | 26,180 % | 42,072 % | 23,562 % |
| Uul=16 V | 83,776 % | 63,107 % | 32,725 % |

Stupanj djelovanja pojačala klase AB povećava se porastom amplitude ulaznog signala. U odnosu na klasu B, pojačalo klase AB ima manju mrtvu zonu vođenja, ali zbog prednapona troši dio snage i bez korisnog izlaznog signala.

## Skupna usporedba pojačala

Skupnom usporedbom može se vidjeti da se pojačala klase A, klase B i klase AB razlikuju prema obliku izlaznog signala, ukupnom harmonijskom izobličenju i stupnju djelovanja. Klasa A ima kontinuirano vođenje tranzistora, klasa B ima izraženo preskočno izobličenje pri malim amplitudama, dok klasa AB predstavlja kompromis između smanjenog izobličenja i većeg stupnja djelovanja.

Table 6.7Skupna usporedba pojačala klase A, klase B i klase AB

| Klasa pojačala | Glavna prednost | Glavni nedostatak | Karakteristično izobličenje |
| --- | --- | --- | --- |
| Klasa A | Jednostavan rad i kontinuirano vođenje tranzistora | Manji stupanj djelovanja | Rezanje signala pri prekoračenju maksimalnog hoda |
| Klasa B | Veći stupanj djelovanja | Preskočno izobličenje pri malim amplitudama | Mrtva zona oko prolaska signala kroz nulu |
| Klasa AB | Smanjeno preskočno izobličenje | Ovisnost o pravilnom prednaponu | Manja mrtva zona i moguće rezanje pri velikim amplitudama |

Rezultati pokazuju da analitički proračun daje dobru osnovu za razumijevanje ponašanja sklopa, ali ne uključuje sve nesavršenosti stvarnih elemenata. Simulacija daje realni prikaz od idealnog proračuna, dok mjerenje pokazuje stvarno ponašanje sklopa u laboratorijskim uvjetima.

# Zaključak

U ovom završnom radu analizirana su harmonijska izobličenja jednostupanjskih pojačala klase A, klase B i klase AB primjenom analitičkog proračuna, simulacije i mjerenja. Rezultati su pokazali da se kod pojačala klase A ukupno harmonijsko izobličenje smanjuje povećanjem otpora trošila. Kod pojačala klase B najizraženije izobličenje nastaje pri malim amplitudama ulaznog signala zbog mrtve zone vođenja tranzistora. Pojačalo klase AB smanjuje preskočno izobličenje u odnosu na klasu B, ali pri većim amplitudama može doći do rezanja izlaznog signala. Razlike između proračuna, simulacije i mjerenja nastaju zbog idealiziranih pretpostavki analitičkog modela, simulacijskih modela komponenata, tolerancija stvarnih elemenata i mjernih nesigurnosti.

# Literatura

[1] Tehničko veleučilište u Zagrebu, Signali i procesi: Fourierov red u trigonometrijskom obliku, nastavna prezentacija, ak. god. 2025./2026.

[2] Tehničko veleučilište u Zagrebu, Signali i procesi: Fourierov red u kompleksnom obliku, nastavna prezentacija, ak. god. 2025./2026.

[3] Tehničko veleučilište u Zagrebu, Signali i procesi: Fourierova transformacija, nastavna prezentacija, ak. god. 2025./2026.

[4] Stojanović, Ž., Elektronički sklopovi – Laboratorijske vježbe, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2017.

[5] Vidas, M., Usporedba A i AB klase audio pojačala, Diplomski rad br. 1294, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2016.

[6] Power Amplifiers, poglavlje 12, nastavni materijal.

[7] Power Amplifiers, poglavlje 15, nastavni materijal.

[8] Martinić, D., Smanjenje utjecaja impedancije izlaznog kabela na napon trošila pomoću mosnog audiopojačala s vanjskom povratnom vezom, Završni rad br. 1959, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2016.

[9] Garaj, M., Utjecaj emiterskog otpora na dinamička svojstva pojačala u spoju zajedničkog emitera, Završni rad br. 1483, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2013.

[10] Majer, N., Izobličenja u jednostupanjskim pojačalima, Seminarski rad, Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb, 2026.

[11] Vuković, I., MATEMATIKA II, Udžbenik za stručni studij elektrotehnike

# Životopis